ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 6 W BARLINKU. 

I. Zamawiający
Wspólnota Mieszkaniowa Przemysłowa 6 w Barlinku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi  przy ul. Przemysłowej 6 w Barlinku. 
Zapytanie ofertowe nie podległa przepisom ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych / Dz.U.Nr. 76, poz. 344 z późn. zm./
Zadanie wykonywane jest w ramach „Przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów”.

II. Informacje o przedmiocie zadania.
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Przemysłowej 6 w Barlinku.” wg przedstawionego poniżej głównego zakresu robót:

- WYMAGANIA MATERIAŁOWE STAWIANE PRZEZ INWESTORA.

ZAKRES ROBÓT-PRZEMYSŁOWA 6

1.6.	WYMAGANIA MATERIAŁOWE STAWIANE PRZEZ INWESTORA.

TYNK SILIKONOWY - BARWIONY

•	Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu >0.1 N

•	Systemowa siatka zbrojąca > 145g/m2.

•	Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2

•	Gęstość objętościowa tynku silikonowego 1.9 g/cm2.

•	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=37.

•	Odporność na uderzenia >5J.

•	Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.

•	Wodochłonność g/m2 po 24h < 1000.

•	Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.

•	Klasyfikacja ogniowa - nie rozprzestrzeniająca ognia.

•	Odporność na erozję biologiczną.

•	Dopuszcza się w wykonawstwie wszystkie rozwiązania systemowe spełniające powyższe warunki.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU MINERALNEGO MALOWANEGO FARBĄ SILIKONOWĄ

•	Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu > 0.1 N.

•	Systemowa siatka zbrojąca > 145 g/m2.

•	Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2.

•	Tynk mineralny o odporności na występowanie rys skurczowych - brak rys skurczowych w warstwie, co najmniej gr. 5mm.

•	Odporność na uderzenia >2J.

•	Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.

•	Wodochłonność g/m2 po 24 h<1000.

•	Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.

•	Farba silikonowa z dodatkiem przeciwgrzybicznym.

•	Klasyfikacja ogniowa – nierozprzestrzeniająca ognia.

ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU I XPS

Element systemów ociepleń.

Klej do ociepleń przeznaczony do mocowania płyt styropianowych (również z dodatkiem grafitu) lub XPS na beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych.

Główne właściwości:

•	zwiększona przyczepność

•	 dobra paro przepuszczalność

•	szybki przyrost wytrzymałości na elementy ceramiczne, betonowe, silikatowe

Główne parametry:

•	zużycie: 4 - 5 kg/m2

•	przyczepność w stanie powietrzno - suchym: beton ≥ 0,25 MPa

•	przyczepność w stanie powietrzno - suchym: styropian ≥ 0,08 MPa

ZAPRAWA KLEJĄCA DO ZATAPIANIA SIATKI

Element systemów ociepleń.

Klej do ociepleń, umożliwiający wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie płyt styropianowych (w tym grafitowych i z dodatkiem grafitu) lub XPS na betonie wszystkich klas, gazobetonie, tynkach cementowych, cem-wap. oraz na nieotynkowanych murach z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałach ceramicznych bądź silikatowych.

Główne właściwości:

•	wysoka przyczepność

•	dobra paro przepuszczalność

•	wzmocnienie mikrowłóknami

•	odporność na pęknięcia i rysy

•	na mury surowe i otynkowane

•	dostępny również w wersji na białym cemencie

Główne parametry:

•	grubość warstwy zbrojonej: 2 - 5 mm

•	zużycie przyklejanie płyt 4 - 5 kg/m2

•	zużycie warstwa zbrojona 3 - 3,5 kg/m2

•	przyczepność w stanie powietrzno – suchym: beton ≥ 0,25 MPa

•	przyczepność w stanie powietrzno – suchym: styropian ≥ 0,08 MPa

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165

Do zatapiania w warstwie kleju podczas wykonywania ociepleń w systemie Dryvit, STO

Główne właściwości:

•	odporna na alkalia

•	wytrzymała

•	elastyczna

1.7.	ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT.

1.7.1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.

•	Ustawienie rusztowań zewnętrznych rurowych - ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m,

•	Wykonanie instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m,

•	Wykonanie osłon z siatki na rusztowaniach zewnętrznych,

•	Wydzielenie i oznakowanie miejsc składowania materiałów,

•	Oznakowanie ciągów komunikacyjnych,

•	Wykonanie zadaszeń nad wejściami,

•	Zabezpieczenie siatką rusztowania,

•	Ustawienie wyciągu mechanicznego i wykonanie zadaszenia nad nim,

•	Dokonanie odbioru technicznego rusztowania,

•	Wykonanie osłon okien folią polietylenową,

•	Wywóz i utylizacja gruzu.

1.7.2.	ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE.

•	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku/dotyczy obróbek ogniomurków, parapetów okiennych i drzwiowych balkonowych.,

•	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - obróbki ogniomurków i podokienniki.,

•	Obróbki przy szer.w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej - dotyczy balkonów oraz loggii.,

1.7.3.	INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA..

UWAGA

•	WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK W TRAKCIE TRWANIA PRAC ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA OBIEKTU;

1.7.4.	ROBOTY DOCIEPLENIOWE STROPODACHU Z ROBOTAMI MURARSKIMI KOMINÓW PONAD DACHEM ORAZ MONTAŻEM KRATEK WENTYLACYJNYCH STROPODACHU. DOCIEPLENIE INSTALACJI C.O. ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W STROPODACHU BUDYNKU

•	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej skalnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa o Lambda = 0,036 W/m2K,

•	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej skalnej Lambda = 0,036 W/m2K poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa - dodatkowa warstwa grubości 10 cm.,

•	Izolacja rurociągów śr. 76-150mm otulinami Thermaflex FRM gr. 20 mm (N) - dotyczy instalacji c.o. znajdującej się w stropodachu budynku.,

•	Ocieplenie ścian kominów w stropodachu budynku z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych. ,

•	kominy żelbetowe, prostokątne - przedłużenie wysokości kominów spalinowych.,

•	Kominy żelbetowe, prostokątne - przedłużenie wysokości kominów wentylacyjnych przy dylatacji budynku,

•	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie,

•	Zakup i montaż metalowych kratek wentylacyjnych stropodachu,

1.7.5.	STOLARKA OKIENNA – OKNA PIWNIC.

•	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 z zamontowanymi nawietrznikami. (Okna o U<1,3, U szyby <1,1),

•	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z zamontowanymi nawietrznikami. (Okna o U<1,3, Uszyby <1,1),

1.7.6.	ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN I COKOŁU BUDYNKU.

•	Uszczelnienie od strony zewnętrznej pianką montażową szczelin pomiędzy płytami prefabrykowanymi elewacji.,

•	Osłony okien folią polietylenową,

•	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metoda lekka-mokra-oczyszczenie mechaniczne i zmycie. - dotyczy ścian budynku wraz z cokołem.,

•	Gruntowanie podłoży preparatami "Sto PUTZGRUND" lub równorzędny powierzchnie pionowe/jednokrotnie/dotyczy płyt elewacyjnych, cokołu oraz ościeży okiennych i drzwiowych balkonowych. ,

•	Ocieplenie ścian zewn. budynków w systemie Dryvit, "Sto" lub równorzędnej - ochrona narożników wypukłych na styropianie - kątownik PCV z kapinosem zamiast listwy startowej.,

•	Ocieplenie ścian zewn. budynków Dryvit, "Sto" lub równorzędnej z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą grysową/styropian grub.12cm/ kolorystka według projektu kolorystyki budynku – branża Architektura,

•	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.14 cm EPS 70-040 Fasada o współczynniku Lambda = 0,040 W/m2K na ścianach metodą lekką w systemie DRYVIT ULTRA-TEX z przygotowaniem podłoża ręcznym wykonanie wyprawy elewacyjnej z efektem STAREGO MURU uzyskanego przy pomocy szablonów z efektem TRIKOLORU uzyskanego za pomocą bejcy według projektu kolorystki budynku.,

•	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych ,

•	Ocieplenie ścian zewn. budynków Dryvit, "Sto" lub równorzędnej - dodatkowa warstwa siatki (parter),

•	Ocieplenie ścian zewn. budynków Dryvit, "Sto" lub równorzędnej - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki/styropian grub.2cm. lambda  =  0,032 W/m2K,

•	Ocieplenie ścian zewn. budynków materiał firmy Dryvit, "Sto" lub równorzędnej - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki,

•	Montaż listwy dylatacyjnej zewnętrznej ściennej,

•	Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie - tynk fakturowy,

•	Ocieplenie ścian budynków płytami ekstrudowanymi - wielowarstwowe systemy ociepleń ścian Dryvit, "Sto" lub równorzędne - przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych o współczynniku przewodności lambda  = 0,032 W/m2K - grub. 12 cm (roboty wykonywane ręczne) - dotyczy cokołów budynku nad opaską z płytek betonowych.,

•	Wyprawy tynkarskie z kolorowego gramaplastu, "Sto" lub równorzędnej na cokole budynku – kolorystyka zgodnie z częścią rysunkową – branża Architektura,

1.7.7.	DOCIEPLENIE STROPU PIWNIC

•	Gruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym - powierzchnie poziome,

•	ocieplenie od spodu stropu piwnic przez przyklejenie płyt grubości 12 cm z wełny mineralnej  o lambda = 0,04 W/m2K,

1.7.8.	ROBOTY REMONTOWE BALKONÓW I LOGGII.

•	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm,

•	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.  cem.,

•	Demontaż prefabrykowanych balustrad balkonów i loggii, demontaż metalowych balustrad balkonów i loggii, wykonanie balustrad balkonów i loggii o wysokości 1,10 m w postaci ram wypełnionych szkłem hartowanym grubości 1 cm koloru wg projektu kolorystyki budynku przed uprzednim ocynkowaniu i malowaniu proszkowym konstrukcji metalowej i montaż balustrad balkonów i loggii na śruby zamontowane od czoła płyt stropowych balkonów i loggii. ,

•	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm,

•	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm /dodatkowo 2 cm/ z betonu B-20,

•	Gruntowanie przygotowanych powierzchni podłoży pod wyrównanie płyt prefabrykowanych balkonów i loggii w poziomie przed wyrównaniem masą betonową B-15.,

•	Podkłady betonowe na stropie balkonów i loggii,

•	Zagruntowanie emulsją przyczepną Sopro HE 449 powierzchni poziomych - wierzchu płyt stropowych loggii i balkonów.,

•	Wykonanie wyrównania podłoża szpachlem wyrównawczym Sopro AMT 468 ułożonego ze spadkiem min. 1,5 mm,

•	Wykonanie uszczelnienia podłoża pod płytki loggii i balkonów z zaprawy uszczelniającej Sopro DSF 523 o grubości 2,0 mm, z taśmą uszczelniającą Sopro DBF 638, wtopioną na połączeniu ze ścianą.,

•	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą na obwodzie płyt stropowych balkonów należy ułożyć płytki z kapinosami na pozostałej powierzchni posadzek należy ułożyć płytki bez kapinosów do ułożenia płytek należy użyć zaprawę klejową Sopro No.1.,

•	Obłożenie płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej Sopro Brillant w pionie po obwodzie płyt  stropowych balkonów i loggii - płytki muszą wystawać od dolnej krawędzi płyt stropowych loggii i balkonów co najmniej 2,5 cm. ,

•	Przygotowanie powierzchni poziomych (sufitów) i części pionowych płyt stropowych balkonów i loggii) pod szpachlowanie masą klejową (sufity i części pionowych do ułożenia płytek) /zeskrobanie farb klejowych oraz emulsyjnych wraz ze zmyciem zeskrobanych powierzchni/. ,

•	Wykonanie szpachlowania o grubości  3 mm z masy klejowej wyk. ręcz. na stropach na podłożu betonowym,

•	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnętrznych - sufitów balkonów i loggii zgodnie z projektem kolorystyki budynku.,

•	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 2 km - wskazane miejsce przez Zamawiającego,

1.7.9.	REMONT GANKÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU.

•	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej,

•	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych,

•	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat

•	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej,

•	Osadzenie naświetli z kształtowników wysokoudarowego PCV,

•	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową,

•	Uzup. tynk. zwyk.  wew.kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach podłożu z cegły i pustaków,

•	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowanie wykonane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku,

•	Wewnętrzne gładzie gipsowe ,dwuwarstwowe na sufitach.,

•	Malowanie wnętrza wiatrołapu farbą silikonową - wykonane ręcznie, podłoże silnie chłonące z gruntowaniem. ,

•	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną(syntet.) tynków wewn., podłoży gips.i sztablatur,

•	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne.,

•	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa,

•	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna warstwa (dodatkowo 2 warstwy).,

•	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku,

•	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome – wykonane na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa,

•	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm,

•	Pokrycie dachów papą zgrzewalną podkładową,

•	Pokrycie dachów papą zgrzewalną - nawierzchniową,

•	Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm,

•	Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 80 mm,

•	Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien,

•	Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych,

•	Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych,

•	Wywiezienie papy rozbiórkowej samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km z utylizacją papy.,

•	Gruntowanie podłoży preparatem - powierzchnie pionowe,

•	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej,

•	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian i sufitów grubości 5 cm,

•	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły,

•	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach,

•	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,

•	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa,

•	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,

•	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych na zaprawie cienkowarstwowej,

•	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (metalowe słupy, podciągi i słupy na zewnątrz),

•	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej,

•	Rozbiórka podkładu betonowego o grub. do 15 cm,

•	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym,

•	Podkłady betonowe na podł. gruntowym B-15,

•	Gruntowanie podłoży preparatem - powierzchnie poziome,

•	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą,

•	Prace związane z zamontowaniem opraw oświetleniowych z czujnikiem ruchu , zamontowanie oświetlenia "policyjnego" z czujnikiem zmierzchu, oraz przystosowaniem instalacji elektrycznej do nowych warunków ,

•	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm,

•	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 2 km - wskazane miejsce przez Zlecającego.,

1.7.10.	REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH - SUSZARNIA.

•	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow. nierówności,

•	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów,

•	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian,

•	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - dotyczy stolarki drzwiowej  wejściowej do suszarni.,

•	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnikow rurowo-żebrowych,

•	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm,

•	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą,

•	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm,

•	Zabezpieczenie podłóg folią,

•	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych,

1.7.11.	Montaż budek lęgowych wg decyzji RDOŚ w Szczecinie

UWAGI KOŃCOWE!!!:

- Dopuszcza się stosowanie wszystkich rozwiązań systemowych pod warunkiem spełnienia wymogów stawianym przez Inwestora materiałom.

- Uwaga: Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w Art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane, oraz w  niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przewidywanego użycia (wbudowania) podstawowych materiałów do wykonania robót, przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności dla tych materiałów, oraz gwarancję producenta na okres wymagany przez Zamawiającego, wskazującą na wbudowywany materiał i miejsce jego wbudowania.

## Materiały nieodpowiadające wymaganiom:

Dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy materiały, które nie uzyskają aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego, winny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy. Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów. Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie system docieplenia, nie może być w trakcie realizacji robót zmieniony.

Wykonawca wykona wymagane zabezpieczenie: wygrodzenia, daszki zabezpieczające i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach złożonej oferty.

Zabezpieczenia muszą być odebrane przed rozpoczęciem robót w formie protokołu odbioru i fotografii przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Projekt budowlano-wykonawczy dołączono do zapytania.
2. Termin realizacja zamówienia:

do 31.10.2017r.

III. Warunki dokonywania rozliczeń.

Zamawiający dopuszcza zapłatę do 60% wartości wynagrodzenia, zgodnie  z warunkami odbiorów częściowych.

Płatności częściowe będą realizowane po dokonaniu odbiorów częściowych potwierdzonych  protokołami odbiorów częściowych, na podstawie których Wykonawca wystawi  faktury częściowe.

Strony ustalają, iż na fakturze VAT, będącej podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca szczegółowo określi zakres wykonanych robót, objętych tą fakturą VAT – zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całego przedmiotu niniejszej umowy, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z umową oraz po dokonaniu odbioru końcowego robót.

Wykonawca wystawi fakturę końcową po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” oraz przekazaniu do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Płatności będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. W razie realizacji zadania przy pomocy podwykonawców płatność każdej z faktur VAT bezwzględnie uzależniona jest od doręczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót objętych zafakturowanym zakresem.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

IV. W zapytaniu o cenę mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. Zapewnią wykonanie robót o parametrach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym, projektami budowlanymi i audytem energetycznym
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudniają pracowników niezbędnych do wykonania zadania,(robotnicy, branżowi kierownicy robót, sprzęt)

4. złożą aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. złożą aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6. Złożą opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000 złotych (wraz z dowodem opłacenia polisy);
7. Złożą ofertę na oryginalnym druku załączonym do niniejszej specyfikacji, załączając kosztorys ofertowy z podaniem stawki roboczogodziny, narzutów i cen jednostkowych zgodnie z  projektami po dokonaniu oględzin i koniecznych pomiarów,

V. W niniejszym zamówieniu oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 
1. Proponowana cena – ofertą najkorzystniejszą jest oferta proponująca najniższą cenę, jednak ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty podejmie Wspólnota Mieszkaniowa.
VI. Opakowanie i znakowanie ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia oferty – na kopercie nie powinno być oznaczenia nazwy firmy Oferenta.  
2. Do składanej oferty należy załączyć dokumenty wyszczególnione w pkt. VII zapytania. 
3. Ofertę złożoną do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy złożyć w dwóch kopertach:
• Koperta zewnętrzna - Należy opakować zgodnie z wymogami firmy przesyłkowej i zaadresować:
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek/Wspólnota Mieszkaniowa Przemysłowa 6.

• Koperta wewnętrzna - powinna być zaadresowana następująco:
OFERTA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. Przemysłowej 6 w Barlinku.
UWAGA:
NIE OTWIERAĆ przed  23 września 2016 przed godziną 10:00

VII. Termin i miejsce składania, otwarcia ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) nie później niż do dnia 23 września 2016, do godz. 9:30 (decyduje godzina doręczenia przesyłki).

VIII. Wymagane dokumenty.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta.
2. Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania zawierający cenę netto i brutto oraz należny podatek VAT.

IX. Uwagi końcowe.
1. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację danego zadania.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i koniecznych oględzin i pomiarów sprawdzających.
3. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami 
    •mgr inż. Edward Hołowczak – przedstawiciel zarządcy Wspólnoty

•mgr inż. Marlena Spychała – przedstawiciel zarządcy Wspólnoty

4. Kontakt:
   •telefon 95-746-23-48 wew. 38 lub 22 lub tel. kom. nr 607-606-058
   •fax 95-746-23-48

Osoby wymienione w pkt. 3 udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz.   od 7 00  do 15 00.

X. Termin związania z ofertą.

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienie od zlecenia zamówienia bez podania przyczyny, ponadto zamawiający nie przewiduje zwrotu wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Załączniki od nr 1 do nr 9:

Załącznik nr1 – druk oferty

Załącznik nr2 – oświadczenie oferenta

Załącznik nr3 – wykaz robót tożsamych wykonanych przez ostatnie dwa lata

Załącznik nr4– wykaz sprzętu i narzędzi

Załącznik nr5 – oświadczenie oferenta odnośnie zastosowania systemu docieplenia

Załącznik nr6– projekt umowy

Załącznik 7 – wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr8  – projekt budowlany